WIFI 标签系统 API 接口

Version 1.0.6

| 版本 | 创建 | 审核 |
| --- | --- | --- |
| V1.0.2 |  |  |
| V1.0.3 |  |  |
| V1.0.4 |  |  |
| V1.0.5 |  |  |
| V1.0.6 |  |  |

目录

1.  参数配置....................................................................................................................................... 1 1.1. WIFI 参数配置..................................................................................................................... 1 1.2. MQTT 参数配置.................................................................................................................. 1

2.  设备数据管理............................................................................................................................... 1

3.  客户端与服务器的 MQTT 交互协议........................................................................................... 2 3.1.  客户端 MQTT 协议总览.................................................................................................... 2 3.2.  客户端订阅设备上线消息................................................................................................ 2 3.3.  客户端订阅设备下线消息................................................................................................ 3 3.4.  客户端订阅设备 USB 状态反馈消息............................................................................... 3 3.5.  客户端订阅设备按键反馈消息........................................................................................ 3 3.6.  客户端发布更新设备屏幕消息........................................................................................ 4 3.7.  客户端订阅更新设备屏幕反馈结果消息........................................................................5 3.8.  客户端发布获取设备电池电压消息................................................................................ 5 3.9.  客户端订阅获取设备电池电压反馈结果消息................................................................6 3.10.  客户端发布更新设备 LED 状态消息..............................................................................6 3.11.  客户端订阅更新设备 LED 状态反馈结果消息..............................................................7 3.12.  客户端发布设备重启消息.............................................................................................. 8 3.13.  客户端订阅设备重启反馈结果消息.............................................................................. 8

4.  客户端 HTTP 协议......................................................................................................................... 9 4.1. HTTP 协议接口总览............................................................................................................9 4.2.  通过 HTTP 登录系统..........................................................................................................9 4.3.  通过 HTTP 获取所有设备信息....................................................................................... 10 4.4.  通过 HTTP 设置设备 RGB 灯状态...................................................................................11 4.5.  通过 HTTP 获取设备电池电压....................................................................................... 12 4.6.  通过 HTTP 更新设备屏幕图片....................................................................................... 12 4.7.  通过 HTTP 重启设备........................................................................................................13 4.8.  通过 HTTP 调用模板显示接口....................................................................................... 14

WIFI 标签系统 API 接口 Version 1.0.6

1. 参数配置

1.1. WIFI 参数配置

| 序号 | 名称 | 描述 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SSID | AP SSID |  |
| 2 | password | AP password |  |

1.2. MQTT 参数配置

| 序号 | 名称 | 描述 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Broker IP | MQTT Broker IP address |  |
| 2 | PORT | MQTT Broker Port | 8883 |
| 3 | username | MQTT Login username |  |
| 4 | password | MQTT Login password |  |
| 5 | client id | MQTT client ID |  |

2. 设备数据管理

| 序号 | 名称 | 描述 | 类型 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MAC | 设备的 MAC 地址 | String |  |
| 2 | IP | 设备的 IP 地址 | String |  |
| 3 | Voltage | 设备电池电量 | Integer |  |
| 4 | Station.RSSI | 设备的信号强度 | Integer |  |
| 5 | Station.SSID | AP SSID | String |  |
| 6 | Station.Password | AP password | String |  |
| 7 | Mqtt.Broker | MQTT Broker IP address | String |  |
| 8 | Mqtt.PORT | MQTT Broker Port | Integer | 8883 |
| 9 | Mqtt.Username | MQTT Login username | String |  |
| 10 | Mqtt.Password | MQTT Login password | String |  |
| 11 | Status | 设备状态 | Boolean |  |
| 12 | Device Type | 设备类型 | Object |  |
| 13 | Screen Type | 屏幕类型 | Object |  |
| 14 | SN | 序列号 | String |  |
| 15 | SW | 软件版本号 | Integer |  |
| 16 | HW | 硬件版本号 | Integer |  |
| 17 | UsbState | USB 的状态 | Integer |  |

1

WIFI 标签系统 API 接口 Version 1.0.6

| 18 | Product | 所属产品 | Object |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Algorithm | 图像算法 | Object |  |

3. 客户端与服务器的 MQTT 交互协议

3.1. 客户端 MQTT 协议总览

| 序号 | Topic | 描述 | 参考章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | /client/${ApiKey}/action/online | 订阅设备上线消息 |  |
| 2 | /client/${ApiKey}/action/offline | 订阅设备下线消息 |  |
| 3 | /client/${ApiKey}/action/usb_state | 订阅设备 USB 状态消息 |  |
| 4 | /client/${ApiKey}/action/button | 订阅设备按键消息 |  |
| 5 | /client/${ApiKey}/action/display | 发布设备更新屏幕消息 |  |
| 6 | /client/${ApiKey}/action/display_reply | 订阅设备更新屏幕结果消息 |  |
| 7 | /client/${ApiKey}/action/battery | 发布获取设备电池电压消息 |  |
| 8 | /client/${ApiKey}/action/battery_reply | 订阅设备电池电压结果消息 |  |
| 9 | /client/${ApiKey}/action/led | 发布更新 LED 状态消息 |  |
| 10 | /client/${ApiKey}/action/led_reply | 订阅更新 LED 状态结果消息 |  |
| 11 | /client/${ApiKey}/action/reboot | 发布重启消息 |  |
| 12 | /client/${ApiKey}/action/reboot_reply | 订阅重启结果消息 |  |

注意：MQTT 消息内容都是 base64 进行编码

收到的消息类似下面的ewoJIm1hYyI6ICJENDozRDozOToxNzoyQTo4NCIsCgkibXNnSWQiOiAiMTY1MTIxMTE4NTQ2MiIKfQ ==

3.2. 客户端订阅设备上线消息

客户端订阅设备上线消息 TOPIC 格式形式为

/client/${ApiKey}/action/online

例如用户 ApiKey 为 61a3bd3d4c10ad03f1b15a99，订阅 TOPIC 格式如下所示

/client/61a3bd3d4c10ad03f1b15a99/action/online

Message 信息的内容格式如下

{

"mac": "D4:3D:39:17:2A:84", "msgId":"1651211185462"

}

消息字段说明

| 序号 | 字段 | 值类型 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | mac | String |  | 设备 MAC 地址 |

2

WIFI 标签系统 API 接口 Version 1.0.6

2	msgId	String	时间戳	标记唯一

3.3. 客户端订阅设备下线消息

客户端订阅设备下线消息 TOPIC 格式形式为

/client/${ApiKey}/action/offline

例如用户 ApiKey 为 61a3bd3d4c10ad03f1b15a99，订阅 TOPIC 格式如下所示

/client/61a3bd3d4c10ad03f1b15a99/action/offline

Message 信息的内容格式如下

{

"mac": "D4:3D:39:17:2A:84", "msgId":"1651211185462"

}

消息字段说明

| 序号 | 字段 | 值类型 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | mac | String |  | 设备 MAC 地址 |
| 2 | msgId | String | 时间戳 | 标记唯一 |

3.4. 客户端订阅设备 USB 状态反馈消息

客户端订阅设备 USB 状态消息 TOPIC 格式形式为

/client/${ApiKey}/action/usb_state

例如用户 ApiKey 为 61a3bd3d4c10ad03f1b15a99，订阅 TOPIC 格式如下所示

/client/61a3bd3d4c10ad03f1b15a99/action/usb_state

Message 信息的内容格式如下

{

"mac": "D4:3D:39:17:2A:84", "msgId":"1651211185462", "state": 1

}

消息字段说明

| 序号 | 字段 | 值类型 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | mac | String |  | 设备 MAC 地址 |
| 2 | msgId | String | 时间戳 | 标记唯一 |
| 3 | state | Integer | 1/0 | 插入/拔出 |

3.5. 客户端订阅设备按键反馈消息

客户端订阅设备按键消息 TOPIC 格式形式为

/client/${ApiKey}/action/button

例如用户 ApiKey 为 61a3bd3d4c10ad03f1b15a99，订阅 TOPIC 格式如下所示

3

WIFI 标签系统 API 接口 Version 1.0.6

/client/61a3bd3d4c10ad03f1b15a99/action/button

Message 信息的内容格式如下

{

"mac": "D4:3D:39:17:2A:84", "msgId":"1651211185462",

}

消息字段说明

| 序号 | 字段 | 值类型 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | mac | String |  | 设备 MAC 地址 |
| 2 | msgId | String | 时间戳 | 标记唯一 |

3.6. 客户端发布更新设备屏幕消息

客户端发布更新设备屏幕消息 TOPIC 格式形式为

/client/${ApiKey}/action/display

例如用户 ApiKey 为 61a3bd3d4c10ad03f1b15a99，订阅 TOPIC 格式如下所示

/client/61a3bd3d4c10ad03f1b15a99/action/display

Message 信息的内容格式如下

{

"method": "display", "msgId": "1651211643524",

"apiKey": "61a3bd3d4c10ad03f1b15a99",

"version": 1, "message": {

"mac": "D4:3D:39:17:42:F6", "imgsrc":

"https://t7.baidu.com/it/u=1575628574,1150213623&fm=193&f=GIF"

}

}

消息字段说明

| 序号 | 字段 | 值类型 | 值 | 选项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | method | String | display | 必选 | 方法 |
| 2 | msgId | String | 时间戳 | 必选 | 标记唯一 |
| 4 | version | Integer | 1 | 必选 | 版本号 |
| 5 | message.mac | String | Mac | 必选 | 设备 MAC 地址 |
| 6 | message.imgsrc | String |  | 可选 | 1. 如果没有，则系统默认图片 2. 图片转成 base64 格式 3. 图片下载地址 |
| 7 | message.template | Object |  | 可选 | imgsrc 和 template 二选一 |
| 8 | apiKey | String |  | 必选 | ApiKey |

注意：imgsrc 和 template 字段只能够二选一

通过模板来更新屏幕

{

4

WIFI 标签系统 API 接口 Version 1.0.6

"method": "display",

"apiKey": "61a3bd3d4c10ad03f1b15a99",

"msgId": "1651211643524", "version": 1,

"message": {

"mac": "D4:3D:39:17:42:F6", "template": {

"tid": "6347e877ac6dda127fb5fd11", "tname": "会议模板",

"data": {

"标题": "A2107",

"网址": "www.xxxx.cn",

"内容": "成小明：9:00-12:00"

}

}

}

}

注意：字段 template 为模板导出接口的 json 对象

3.7. 客户端订阅更新设备屏幕反馈结果消息

客户端订阅设备屏幕更新结果反馈消息 TOPIC 格式形式为

/client/${ApiKey}/action/display_reply

例如用户 ApiKey 为 61a3bd3d4c10ad03f1b15a99，订阅 TOPIC 格式如下所示

/client/61a3bd3d4c10ad03f1b15a99/action/display_reply

Message 信息的内容格式如下

{

"mac": "D4:3D:39:17:42:F6", "msgId": "1651211643524", "result": 200

}

消息字段说明

| 序号 | 字段 | 值类型 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | mac | String |  | 设备 MAC 地址 |
| 2 | msgId | String | 时间戳 | 标记唯一 |
| 3 | result | Integer | 200/400/401 | 成功/失败/其他 |

3.8. 客户端发布获取设备电池电压消息

客户端发布获取设备电池电压消息 TOPIC 格式形式为

/client/${ApiKey}/action/battery

例如用户 ApiKey 为 61a3bd3d4c10ad03f1b15a99，订阅 TOPIC 格式如下所示

5

WIFI 标签系统 API 接口 Version 1.0.6

/client/61a3bd3d4c10ad03f1b15a99/action/battery

Message 信息的内容格式如下

{

"method": "battery", "msgId": "1651211849119",

"apiKey": "61a3bd3d4c10ad03f1b15a99",

"version": 1, "message": {

"mac": "D4:3D:39:17:42:F6"

}

}

消息字段说明

| 序号 | 字段 | 值类型 | 值 | 选项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | method | String | battery | 必选 | 方法 |
| 2 | msgId | String | 时间戳 | 必选 | 标记唯一 |
| 4 | version | Integer | 1 | 必选 | 版本号 |
| 5 | message.mac | String | Mac | 必选 | 设备 MAC 地址 |
| 6 | apiKey | String |  | 必选 | ApiKey |

3.9. 客户端订阅获取设备电池电压反馈结果消息

客户端订阅获取设备电池电压结果消息 TOPIC 格式形式为

/client/${ApiKey}/action/battery_reply

例如用户 ApiKey 为 61a3bd3d4c10ad03f1b15a99，订阅 TOPIC 格式如下所示

/client/61a3bd3d4c10ad03f1b15a99/action/battery_reply

Message 信息的内容格式如下

{

"mac": "D4:3D:39:17:42:F6", "msgId": "1651211849119", "voltage": 410

}

消息字段说明

| 序号 | 字段 | 值类型 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | mac | String |  | 设备 MAC 地址 |
| 2 | msgId | String | 时间戳 | 标记唯一 |
| 3 | voltage | Integer |  | 电池电压的 100 倍 |

3.10. 客户端发布更新设备 LED 状态消息

客户端发布更新 LED 状态消息 TOPIC 格式形式为

/client/${ApiKey}/action/led

例如用户 ApiKey 为 61a3bd3d4c10ad03f1b15a99，订阅 TOPIC 格式如下所示

6

WIFI 标签系统 API 接口 Version 1.0.6

/client/61a3bd3d4c10ad03f1b15a99/action/led

Message 信息的内容格式如下

{

"method": "led",

"msgId": "1651211844116",

"apiKey": "61a3bd3d4c10ad03f1b15a99",

"version": 1, "message": {

"mac": "D4:3D:39:17:42:F6", "red": 255,

"green": 0, "blue": 255,

}

}

消息字段说明

| 序号 | 字段 | 值类型 | 值 | 选项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | method | String | led | 必选 | 方法 |
| 2 | msgId | String | 时间戳 | 必选 | 标记唯一 |
| 4 | version | Integer | 1 | 必选 | 版本号 |
| 5 | message.mac | String | Mac | 必选 | 设备 MAC 地址 |
| 6 | message.red | Integer | 0/255 | 可选 | 红灯灭/亮 |
| 7 | message.green | Integer | 0/255 | 可选 | 绿灯灭/亮 |
| 8 | message.blue | Integer | 0/255 | 可选 | 蓝灯灭/亮 |
| 9 | apiKey | String |  | 必选 | ApiKey |

3.11. 客户端订阅更新设备 LED 状态反馈结果消息

客户端订阅更新 LED 状态结果消息 TOPIC 格式形式为

/client/${ApiKey}/action/led_reply

例如用户 ApiKey 为 61a3bd3d4c10ad03f1b15a99，订阅 TOPIC 格式如下所示

/client/61a3bd3d4c10ad03f1b15a99/action/led_reply

Message 信息的内容格式如下

{

"mac": "D4:3D:39:17:42:F6", "msgId": "1651211844116", "result": 200

}

消息字段说明

| 序号 | 字段 | 值类型 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | mac | String |  | 设备 MAC 地址 |
| 2 | msgId | String | 时间戳 | 标记唯一 |
| 3 | result | Integer | 200/400 | 成功/失败 |

7

WIFI 标签系统 API 接口 Version 1.0.6

3.12. 客户端发布设备重启消息

客户端发布设备重启消息 TOPIC 格式形式为

/client/${ApiKey}/action/reboot

例如用户 ApiKey 为 61a3bd3d4c10ad03f1b15a99，订阅 TOPIC 格式如下所示

/client/61a3bd3d4c10ad03f1b15a99/action/reboot

Message 信息的内容格式如下

{

"method": "reboot", "msgId": "1651211843741",

"apiKey": "61a3bd3d4c10ad03f1b15a99", "version": 1,

"message": {

"mac": ["D4:3D:39:17:42:F6"]

}

}

消息字段说明

| 序号 | 字段 | 值类型 | 值 | 选项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | method | String | reboot | 必选 | 方法 |
| 2 | msgId | String | 时间戳 | 必选 | 标记唯一 |
| 4 | version | Integer | 1 | 必选 | 版本号 |
| 5 | message.mac | ARRAY | Mac | 必选 | 设备 MAC 地址 |
| 6 | apiKey | String |  | 必选 | ApiKey |

3.13. 客户端订阅设备重启反馈结果消息

客户端订阅设备重启结果消息 TOPIC 格式形式为

/client/${ApiKey}/action/reboot_reply

例如用户 ApiKey 为 61a3bd3d4c10ad03f1b15a99，订阅 TOPIC 格式如下所示

/client/61a3bd3d4c10ad03f1b15a99/action/reboot_reply

Message 信息的内容格式如下

{

"mac": "D4:3D:39:17:42:F6", "msgId": "1651211843741", "result": 200

}

消息字段说明

| 序号 | 字段 | 值类型 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | mac | String |  | 设备 MAC 地址 |
| 2 | msgId | String | 时间戳 | 标记唯一 |
| 3 | result | Integer | 200/400 | 成功/失败 |

8

WIFI 标签系统 API 接口 Version 1.0.6

4. 客户端 HTTP 协议

4.1. HTTP 协议接口总览

通过 HTTP 协议发送设置消息

| 序号 | Api | method | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | /user/api/login | POST | 登录系统 |
| 2 | /user/api/rest/devices | GET | 获取所有设备信息 |
| 3 | /user/api/rest/devices/:id | GET | 根据 id 获取单个设备信息 |
| 4 | /user/api/rest/devices | POST | 添加设备 |
| 5 | /user/api/rest/devices/:id | DELETE | 删除设备 |
| 6 | /user/api/rest/devices/:id | PUT | 更新设备信息 |
| 7 | /user/api/rest/devices/mac/:mac | GET | 根据 MAC 地址获取设备 |
| 8 | /user/api/mqtt/publish/:mac/led | POST | 设置设备 RGB 灯状态 |
| 9 | /user/api/mqtt/publish/:mac/battery | POST | 获取设备电池电量 |
| 10 | /user/api/mqtt/publish/:mac/display | POST | 更新屏幕图片 |
| 11 | /user/api/mqtt/publish/:mac/reboot | POST | 重启设备 |
| 12 | /user/api/mqtt/publish/{:mac}/template/{:templateId} | POST | 模板调用接口 |

4.2. 通过 HTTP 登录系统

API 接口

/user/api/login

JAVA 示例

OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()

.build();

MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");

RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\r\n	\"username\": \"admin\",\r\n

\"password\": \"admin123\"\r\n}");

Request request = new Request.Builder()

.url("http://192.144.234.153:4000/user/api/login") .method("POST", body)

.addHeader("Content-Type", "application/json")

.build();

Response response = client.newCall(request).execute();

返回结果

{

"code": 20000,

"data": {

"token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjYyZjY1NmM2MDVjMTI2NjBk

9

WIFI 标签系统 API 接口 Version 1.0.6

ZWQyN2JmMyIsImlhdCI6MTY3MTAwOTU1MH0.-nURPZNLx65-D6wJ1Lgf27Ckr4pLMBLE3_7Cb6Bt

paI"

}

}

4.3. 通过 HTTP 获取所有设备信息

API 接口

/user/api/rest/devices

获取所有设备的 MAC 地址

/user/api/rest/devices?query=mac,ip

返回例程

{

"code": 20000, "data": {

"items": [

{

"_id": "630333b92f655aed61849d00",

"mac": "D4:3D:39:1C:E4:CA", "ip": "192.168.1.123"

},

{

"_id": "6341242ec977ff50b3d47106",

"mac": "D4:3D:39:1C:8C:C4", "ip": "192.168.1.6"

},

{

"_id": "636091515df509d3871e2f35",

"mac": "D4:3D:39:1C:64:2C", "ip": "192.168.1.110"

}

],

"total": 3

}

}

消息字段说明

| 序号 | 字段 | 值类型 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | Integer |  | 结果 |
| 2 | data.items | Array |  | 查询的数据数组 |
| 3 | data.total | Integer |  | 查询总数值 |

JAVA 示例

10

WIFI 标签系统 API 接口 Version 1.0.6

OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()

.build();

Request request = new Request.Builder()

.url("http://192.144.234.153:4000/user/api/rest/devices?query=mac,ip") .method("GET", null)

.addHeader("Authorization", "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjYyZj Y1NmM2MDVjMTI2NjBkZWQyN2JmMyIsImlhdCI6MTY3MTAwOTU1MH0.-nURPZNLx65-D6wJ1Lgf 27Ckr4pLMBLE3_7Cb6BtpaI")

.build();

Response response = client.newCall(request).execute();

4.4. 通过 HTTP 设置设备 RGB 灯状态

URL 格式为

/user/api/mqtt/publish/:mac/led

JSON 数据

{

"red": 0, "green": 0, "blue": 0,

}

JSON 字段说明

| 序号 | 字段 | 值类型 | 值 | 选项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | red | Integer | 0/255 | 可选 | 红色灯灭/亮 |
| 2 | green | Integer | 0/255 | 可选 | 绿色灯灭/亮 |
| 3 | blue | Integer | 0/255 | 可选 | 蓝色灯灭/亮 |

备注：:mac 为设备 MAC 地址

JAVA 示例

OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()

.build();

MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");

RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\r\n	\"red\": 255,\r\n	\"green\":

0,\r\n	\"blue\": 0\r\n}");

Request request = new Request.Builder()

.url("http://192.144.234.153:4000/user/api/mqtt/publish/D4:3D:39:1C:64:2C/led") .method("POST", body)

.addHeader("Authorization", "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjYyZj Y1NmM2MDVjMTI2NjBkZWQyN2JmMyIsImlhdCI6MTY3MTAwOTU1MH0.-nURPZNLx65-D6wJ1Lgf 27Ckr4pLMBLE3_7Cb6BtpaI")

.addHeader("Content-Type", "application/json") .build();

11

WIFI 标签系统 API 接口 Version 1.0.6

Response response = client.newCall(request).execute();

反馈结果

{

"code": 20000, "data": {

"msgId": "1671010167925",

"mac": "D4:3D:39:1C:64:2C"

}

}

消息字段说明

| 序号 | 字段 | 值类型 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | Integer |  | 结果 |
| 2 | data.msgId | String |  | 消息唯一标识 |
| 3 | data.mac | String |  | 设备 MAC 地址 |

4.5. 通过 HTTP 获取设备电池电压

URL 格式为

/user/api/mqtt/publish/:mac/battery

JSON 数据无

备注：:mac 为设备 MAC 地址

4.6. 通过 HTTP 更新设备屏幕图片

URL 格式为

/user/api/mqtt/publish/:mac/display

JSON 数据

{

"algorithm": "floyd-steinberg",

"imgsrc": "https://t7.baidu.com/it/u=2141219545,3103086273&fm=193&f=GIF"

}

JSON 字段说明

| 序号 | 字段 | 值类型 | 值 | 选项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | algorithm | String |  | 可选 | 如果没有，则系统默认算法 |
| 2 | imgsrc | String |  | 可选 | 1.如果没有，则系统默认图片 2.图片转成 base64 格式 3.图片下载地址 |

备注：:mac 为设备 MAC 地址

JAVA 示例

OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()

12

WIFI 标签系统 API 接口 Version 1.0.6

.build();

MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");

RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\r\n\"algorithm\": \"floyd-steinberg\

",\r\n\"imgsrc\": \"https://t7.baidu.com/it/u=2141219545,3103086273&fm=193&f=GIF\"\r\n}");

Request request = new Request.Builder()

.url("http://192.144.234.153:4000/user/api/mqtt/publish/D4:3D:39:1C:64:2C/display") .method("POST", body)

.addHeader("Authorization", "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjYyZj Y1NmM2MDVjMTI2NjBkZWQyN2JmMyIsImlhdCI6MTY3MTAwOTU1MH0.-nURPZNLx65-D6wJ1Lgf 27Ckr4pLMBLE3_7Cb6BtpaI")

.addHeader("Content-Type", "application/json") .build();

Response response = client.newCall(request).execute();

返回结果

{

"code": 20000, "data": {

"msgId": "1671010491574", "mac": "D4:3D:39:1C:64:2C"

}

}

消息字段说明

| 序号 | 字段 | 值类型 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | Integer |  | 结果 |
| 2 | data.msgId | String |  | 消息唯一标识 |
| 3 | data.mac | String |  | 设备 MAC 地址 |

4.7. 通过 HTTP 重启设备

URL 格式为

/user/api/mqtt/publish/:mac/reboot

JSON 数据无

备注：:mac 为设备 MAC 地址

JAVA 示例

OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()

.build();

MediaType mediaType = MediaType.parse("text/plain"); RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, ""); Request request = new Request.Builder()

.url("http://192.144.234.153:4000/user/api/mqtt/publish/D4:3D:39:1C:64:2C/reboot") .method("POST", body)

13

WIFI 标签系统 API 接口 Version 1.0.6

.addHeader("Authorization", "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjYyZj Y1NmM2MDVjMTI2NjBkZWQyN2JmMyIsImlhdCI6MTY3MTAwOTU1MH0.-nURPZNLx65-D6wJ1Lgf 27Ckr4pLMBLE3_7Cb6BtpaI")

.build();

Response response = client.newCall(request).execute();

返回结果

{

"code": 20000,

"data": {

"msgId": "1671010699826", "mac": "D4:3D:39:1C:64:2C"

}

}

消息字段说明

| 序号 | 字段 | 值类型 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | Integer |  | 结果 |
| 2 | data.msgId | String |  | 消息唯一标识 |
| 3 | data.mac | String |  | 设备 MAC 地址 |

4.8. 通过 HTTP 调用模板显示接口

URL 格式为

/user/api/mqtt/publish/{:mac}/template/{:templateId}

a). mac 为标签的 MAC 地址，例如：D4:3D:39:1C:8C:C4

b). templateId 为制作的模板的 ID 号，例如：6347e877ac6dda127fb5fd11 JSON 数据

{

"tid": "6347e877ac6dda127fb5fd11", "tname": "会议模板",

"data": {

"标题": "A2107",

"网址": "www.xxxx.cn",

"内容": "成小明：9:00-12:00"

}

}

JSON 字段说明

| 序号 | 字段 | 值类型 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tid | String |  | 模板的 ID |
| 2 | tname | String |  | 模板名称 |
| 3 | data | Object |  | 模板数据 |

JAVA 示例

14

WIFI 标签系统 API 接口 Version 1.0.6

OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()

.build();

MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");

RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\"tid\":\"637212b0c75c505d708074 00\",\"tname\":\"测试模板\",\"data\":{\"text-0\":\"张三丰\",\"text-0-1\":\"深圳某某有限责任公司\"}}");

Request request = new Request.Builder()

.url("http://192.144.234.153:4000/user/api/mqtt/publish/D4:3D:39:1C:8C:C4/template/63

7212b0c75c505d70807400")

.method("POST", body)

.addHeader("Authorization", "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjYyZj Y1NmM2MDVjMTI2NjBkZWQyN2JmMyIsImlhdCI6MTY2NjI1NjAyOX0.cB4_tWv7i6JK5HGPjCyQ0Yq 9NIvGrhS0hll3iqAm9hE")

.addHeader("Content-Type", "application/json") .build();

Response response = client.newCall(request).execute();

返回结果

{

"code": 20000, "data": {

"mac": "D4:3D:39:1C:8C:C4",

"msgId": "1666259624740"

}

}

消息字段说明

| 序号 | 字段 | 值类型 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | Integer |  | 结果 |
| 2 | data.msgId | String |  | 消息唯一标识 |
| 3 | data.mac | String |  | 设备 MAC 地址 |

15